单桩竖向抗压静载试验

- 检 测 报 告

- 工程名称：

- 工程地点：

- 委托单位：

- 检测日期：     年 月 日～ 月 日

- 报告总页数： 页

- 报告编号：武科创（    ）字第（  ）号

合同编号：

- 武汉中科科创工程检测有限公司

年  月  日

项目名称

单桩竖向抗压静载试验

现场检测人员：

（上岗证号）

报 告  编 写：

（上岗证号）

校        核：

（上岗证号）

审        核：

（上岗证号）

授权签字人：

声明：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 本报告无检测、审核、授权签字人签字无效；

5．未经书面同意不得部分复制或作为他用；

6．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：武汉中科科创工程检测有限公司

地　　址：武昌小洪山

邮　　编：430071

电　　话：

传　　真：

监督电话：027-87198270

首　页

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 |  | 委托 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |
| 结构型式 |  |  |  |  |  | 层 数 |  |  |  |  |
| 建筑面积(㎡) |  |  |  |  |  | 桩 型 |  |  |  |  |
| 桩顶标高(m) |  |  |  |  |  | 设计持力层 |  |  |  |  |
| 施工桩长(m) |  |  |  |  |  | 被检数(根) |  |  |  |  |
| 加载方式 |  | 慢速维持荷载法 |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |
| 检测方法 |  | 堆载法 |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |  |
| 桩号(＃) |  | 桩径(mm) |  | 承载力特征值(kN) |  |  |  | 要求最大加载力(kN) |  |  |
| 满足要求的桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不能满足要求的桩 | 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测承载力(kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对应沉降(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目  录

一  项目概况…………………………………………5

二  地质概况…………………………………………6

三  检测依据…………………………………………6

四  单桩竖向抗压静载试验现场检测………………6

五  检测结果…………………………………………8

六  结论………………………………………………8

七  附图表……………………………………………8

网  址:http://jczx.whrsm.ac.cn/

e-mail：

一、项目概况

表1

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 基桩施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 质量监督站 |  |  |  |
| 结构型式 |  | 层 数 |  |
| 桩径(㎜) |  | 桩 型 |  |
| 建筑面积(㎡) |  | 开工日期 |  |
| 设计桩长(m) |  | 持 力 层 |  |
| 总桩数(根) |  | 被检数(根) |  |
| 承载力 特征值(kN) |  | 最大加载值 (kN) |  |
| 设计砼强度 等级 |  | 检测目的 | 确定抗压极限承载力，判定抗压承载力是否满足设计要求 |
| 检测方法 | 慢速维持荷载法 | 检测日期 |  |
| 检测标准 | 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

二、地质概况

详见地质勘察报告。

三、检测依据

按照国家《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)执行。

四、单桩竖向抗压静载试验现场检测

1、现场检测

本次试验采用堆载法，由主梁、工字钢和跳板搭成堆载平台，上面均匀堆放水泥预制块共同构成加载反力系统（详见所附示意图）。加载采用1个6000kN油压千斤顶，通过电动油泵驱动加载，千斤顶的合力通过试桩中心。压力值由经过标定的压力表给出，再由千斤顶的标定曲线换算成荷载值，压力表精度为0.4级。试桩的沉降变形，通过对称布置于桩头的量程为50mm百分表测量，测量精度为0.01mm。所有百分表均用磁性表座固定于基准梁上，基准梁具有一定刚度。基准桩中心与试桩中心的距离不小于3.2m，基准桩中心与压重平台支墩边的距离不小于2m。

1

3

4

2

5

6

7

8

9

图1  设备安装示意图

1 主梁  2 横梁  3 竹跳板  4 预制块  5 千斤顶

6 百分表 、位移传感器 7 基准梁  8 压力表、压力传感器  9 电动油泵

2、沉降观测

(1)采用慢速维持荷载法逐级加载。根据设计单位的要求，加载分级详见各桩附表。每级荷载达到相对稳定后加下一级荷载。读数时间为每级加载后，应分别按第5min，15 min，30 min，45min，60min测读桩顶沉降量，以后每隔30min测读一次桩顶沉降量；

(2) 试桩沉降相对稳定标准：每一小时内的桩顶沉降量不得超过0.1mm，并连续出现两次（从分级荷载施加后的第30min开始，按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算）；

(3)当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时，可施加下一级荷载；

(4)卸载时，每级荷载应维持1h，分别按第15min，30min，60min测读桩顶沉降量后，即可卸下一级荷载；卸载至零后，应测读桩顶残余沉降量，维持时间不得少于3h，测读时间分别为第15min，30min，以后每隔30min测读一次桩顶残余沉降量。

3、当出现下列现象之一时，可终止试验：

(1) 某级荷载作用下，桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍，且桩顶总沉降量超过40mm；

(2) 某级荷载作用下，桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降降量的2倍，且经24小时尚未达到相对稳定标准；

(3) 已达到设计要求的最大加载值且桩顶沉降达到相对稳定标准；

(4) 工程桩作锚桩时，锚桩上拔最已达到允许值；

(5) 荷载-沉降曲线呈缓变型时，可加载至桩顶总沉降量60～80mm；当桩端阻力尚未充分发挥时，可加载至桩顶累计沉降量超过80mm。

4、单桩竖向抗压极限承载力应按下列方法确定：

(1) 根据沉降随荷载变化的特征确定：对于陡降型Q-s曲线，应取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值；

(2) 根据沉降随时间变化的特征确定：应取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值；

(3) 符合出现上述终止试验第2款情况时，宜取前一级荷载值；

(4) 对于缓变型Q-s曲线，宜根据桩顶总沉降量，取s等于40mm对应的荷载值；对D（D为桩端直径）大于等于800mm的桩，可取s等于0.05D对应的荷载值；桩长大于40m时，宜考虑桩身的弹性压缩；

(5) 不满足以上第(1)-(4)款情况时，桩的竖向抗压极限承载力宜取最大加载值。

(6) 为设计提供依据的单桩竖向抗压极限承载力的统计取值应符合以下规定：

A．对参加算术平均的试验桩检测结果，当极差不超过平均值的30%时，可取其算术平均值为单桩竖向抗压极限承载力；当极差超过平均值的30%时，应分析原因，结合桩型、施工工艺、地基条件、基础形式等工程具体情况综合确定极限承载力；不能明确极差过大的原因时，宜增加试桩数量；

B．试验桩数量小于3根或桩基承台下的桩数不大于3根时，应取低值。

5、检测设备

现场检测设备一览表                    表2

| 设备名称 | 型号 | 编号 | 量程 | 检定日期 | 证书编号 | 有效 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静载仪 | RSM-JCIII(A) |  | / |  |  | 一年 |
| 千斤顶 | 6000kN |  | 5000kN |  |  | 半年 |
| 百分表 | 0-50mm |  | 0-50mm |  |  | 一年 |
|  | 0-50mm |  | 0-50mm |  |  | 一年 |
|  | 0-50mm |  | 0-50mm |  |  | 一年 |
|  | 0-50mm |  | 0-50mm |  |  | 一年 |

五、检测结果

检测结果汇总表见表3，检测桩试验荷载和沉降数据见附表，检测桩的Q～s曲线和s～lgt曲线见附图。

试验结果汇总表              　      表3

| 序号 (＃) | 桩号 (＃) | 桩径 (mm) | 最大试验荷载 |  | 极限承载力 |  | 残余 沉降量 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kN） | 沉降（mm） | （kN） | 沉降（mm） |  |
| 1 | 33 | 800 | 4000 | 13.59 | 4000 | 13.59 |  |
| 2 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 55 |  |  |  |  |  |  |

33#、44#、55#桩加载到4000kN时，沉降量分别为13.59㎜、11.81㎜、13.82㎜,s-logt曲线呈规则排列，各级荷载在规定的时间内均能达到稳定标准。

六、结论

1、单桩竖向抗压静载试验结果

33#、44#、55#桩极限承载力均为4000kN，满足设计要求。

七、附图表

1、单桩静载Ｑ～s曲线图、s～lgQ曲线图及s～lgt曲线图3张。

单桩竖向静压试验现场见证单首页    天气：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽 样 人 |  |  |  | 委托单位/监理单位等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表 |  |  | 型号 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  | 检定证书 |  |
| 静载仪 |  |  | RSM-JCIII(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 千斤顶 |  |  | 5000kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百分表 |  |  | 0-50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测性质 |  |  |  |  | 检验 |  |  |  | 加载方式 |  |  |  | 慢速维持荷载法 |  |  |  |  |
| 试验时间 |  |  |  | 开始 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 结束 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 反 力 梁 | 桁架规格 |  |  |  |  |  | 堆载 |  |  | 堆载方量(m3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桁架数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载物种 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主梁规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平台面积(㎡) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主梁数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆载高度(m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次梁规格 |  |  |  |  |  | 锚桩 |  |  | 锚桩数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次梁数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 锚桩间距(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准桩 |  | 与试桩的中心距(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基准梁长度(m) |
|  |  | 与压重平台的墩边距(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测试人：    　　上岗证编号：        测试人： 　     上岗证编号：

见证人：           （甲方、委托方或监理均可）单位：

年  月  日

*本报告由武汉中岩科技整理，供各检测单位参考使用，更多产品及技术资料请登陆www.whrsm.com浏览

欢迎关注“武汉中岩科技”公众微信号，第一时间获取内部技术资料