# 锚杆锚固质量检测仪器操作指导书

1．主题内容与适用范围

为了确保现场锚杆锚固质量检测工作的正常进行，取得正确可靠的检测数据，使锚杆锚固质量检测设备使用规范、有序，特制定此仪器的操作指导书。

- 检测系统框图

有线采集模式：

无线采集模式：

3、现场检测准备工作

★仪器及配件充电时间

仪器使用前保证用电量，尽量一次充满，锚杆锚固质量检测仪（以下简称锚杆仪）和无线模块一次性连续充电4小时左右（不宜过长）可以充满，充满后的使用时间大于6小时；磁致伸缩震源充电4小时可以充满，充满后可以连续使用12小时以上。

★仪器及配件充电方法

将锚杆仪平放在桌面上，在仪器处于关机状态下，用电源适配器连接仪器和稳定的220V电源；直接插入下方标有+12.6伏的黑色插孔中（数据导出孔附近）进行充电，电源适配器亮红灯表示正在充电，绿灯表示充电完成。无线模块的充电方式相同，但其现场供电和充电共用同一插口。详细插孔标识请参考仪器说明书。

超磁震源充电连接，将磁致震源充电器插入震源尾部，拧紧保险环，放置平稳的地方，再将充电器接入稳定的220V交流电中充电，当充电器上的小红灯由红变绿时，表明震源已充满电。该磁致震源充电器为厂家配送，请慎用其它充电器。

★仪器及配件性能检查

仪器：开机能进入采集界面，连接传感器能正常采集到有效信号，如果开机白屏或黑屏，请与厂家联系。

传感器：检查传感器是否松脱，磁头是否松脱，将其拧紧即可。

磁致震源：激发磁致震源，震源会发出轻微的击震声音。

★仪器清查

检测工作前仪器清查：包括主机、无线模块、磁致震源、加速度传感器、手锤，触摸笔、U盘、数据传输线、震源信号传输线、背带、如果测试时间长，请带好充电器和电源适配器。

★仪器装箱和搬运

仪器装箱运输：仪器搬运过程要求小心轻放，仪器安装存放整齐，存放到图示所示内置泡沫网格，中间配件叠放整齐，上面可盖一泡沫板，以免配件搬运过程中配件刮损仪器屏幕。

4．现场仪器连接方法

★仪器、无线模块、传感器连接和安装

有线采集方式

用背带两端的挂钩扣上仪器的拉力环上，仪器前背在胸前适当高度，插入传感器接头，将传感器带磁头的一端放在处理好的杆头端面上，传感器通过强力磁头吸附在杆头上，通过磁力，传感器可以很好的耦合杆头的振动。开机选择有线采集模式，测试完成后，由于传感器接头带自锁装置，拔出传感器接头一定要用手捏住金属接头部位后再拔出。

无线模块方式：

用背带两端的挂钩扣上仪器的拉力环上，仪器前背在胸前适当高度，另一测试员手持无线模块在距离50米的范围内，将传感器接头插入无线模块中，按下红色电源按钮，开启无线模块，将传感器带磁头的一端放在处理好的杆头端面上。开机后选择无线传输模式。采集并保存好数据后，可以直接按电源开关关机。

★超磁震源连接

左手握在磁致震源尾部，检查并保证接线端干净。右手捏着激震信号传输线的接线端，对准缺口，缓缓压入。此时震源激震信号传输线按钮显示红灯，再将保险环旋拧紧，此时可用。如果灯未亮或不能击震，请检查是否充电。

★数据导出

采集仪器处于关机状态下，用数据传输线圆头端对准红点直接插入仪器，另一端USB接口插上U盘。接好后按下电源开关启动仪器，如果U盘没有闪灯，则可能没有插好，此时需重新检查连接、并开机重启。仪器进入主界面后点击导出，文件将以工地文件形式，数据批量导入仪器。数据导出成功后，关闭仪器并拔出连接线和U盘，数据存储在U盘的BOLT文件中，导出数据结束。如果U盘中没有BOLT文件，请与厂家联系。

★现场仪器供电

如果仪器在现场测试中电力不足，而且有条件直接供电的情况下，该锚杆仪可以直接通过电源适配器供电，供电方法是：在仪器处于关机状态下，将电源适配器接入220V交流电源，另一端接入标有+12V的黑色电源插孔中（电源开关附件），然后开机使用。此状态下，中途断电会导致关机。

注意事项：

▲在仪器开机状态下，把电源适配器12V接头（不论是否接电源）插入充电插孔中，仪器将自动关机；插入供电插孔中，仪器将自动重启；

▲在仪器关机状态下，把电源适配器12V接头（不论是否接电源）插入充电插孔中，仪器不能开机。

▲在仪器关机状态下，把电源适配器12V接头（未接电源）插入供电插孔中，仪器不能开机。

5、现场检测步骤应符合下列规定：

5.1、仪器采集设置

根据现场测试条件，选择数据采集传输模式，采集过程中无线和有线模式可以自由的切换，切换后仪器的设置要做相应的更改。两种传输模式不可同时使用。

仪器设置中采样设置选“自动”设置，则仪器会根据预设杆长、杆体波速和杆系波速自行设定一个采样长度和采样间隔。此时采样间隔和采集长度不可手动设置。

延迟点数表示负向延迟，延迟点数乘以采样间隔即为延迟时间。

仪器上的灵敏度系数设置需要根据所配加速度计的灵敏度系数来设定。

如果需要查看杆头震动的速度信号，积分项需要调整为“是”的状态，测试得到信号曲线将自动积分后再显示在屏幕上。

如果现场发现杆头在没有击震的情况下就自动触发采集，此时需要调整触发电平来控制触发，本仪器触发电平分为“0～7”八个档，触发电压异常增大，任意可选。

5.2、仪器采集

采集分为单采、连采和叠加，采集过程可以选择退出，叠加是当前通道波形和采集的波形进行加权叠加，用于消除干扰信号。

使用无线模块采集，采集传输模式必须选择无线模式才能采集。如果中途仪器显示“通讯失败”请检查无线模块是否有电、传输距离及其它影响信号传输的障碍。

如果仪器反复采集得到锯齿状、中间没有信号或其它不正常的波形，请检查传感器与杆头的接触是否稳定，无果请与厂家联系。

5.３、仪器现场数据分析

在采集得到信号后，可以做初步分析。首先要定好杆头和杆底，然后进行定杆长（定波速）分析，分析的得到的波速（杆长）显示在界面的下方。现场分析结果不做保存，只用于现场初步分析，估判信号的有效性。

５.４、仪器数据保存

数据经过初步分析后认为采集的数据值得保存。回到采集界面后点击保存，需要输入文件名，最好以锚杆的编号做文件名。确认保存后，界面不会清空，另一种保存方式就是点击“下一杆”，如果当前采集的数据之前没有保存，则会自动进入保存界面，确认保存后界面会清空。